#include <Wire.h>

#include <Adafruit_ADS1X15.h>

#include <math.h>

// ======================= I2C CONFIG =========================

#define I2C_SDA 15

#define I2C_SCL 14

TwoWire I2CBus = TwoWire(0); // I2C untuk ESP32-CAM

Adafruit_ADS1115 ads;  // Objek ADS1115

// ======================= CHANNEL SETTING ====================

#define MQ2_CHANNEL    0   // AIN0

#define MQ135_CHANNEL  1   // AIN1

// ======================= SENSOR KONSTANTA ===================

#define RL_VALUE 5.0                    // RL = 5kΩ

#define RO_CLEAN_AIR_FACTOR 9.83       // Faktor udara bersih

#define READ_SAMPLE_TIMES 5

#define READ_SAMPLE_INTERVAL 50        // Delay antar sample

// ======================= RO MANUAL ==========================

float Ro_MQ2   = 5.89;   // Hasil kalibrasi manual MQ2

float Ro_MQ135 = 5.24;   // Hasil kalibrasi manual MQ135

// ======================= GAS CURVES =========================

// Format: {log10(ppm), log10(Rs/Ro), slope}

float SmokeCurve_MQ2[3]     = {2.3, 0.53, -0.44};    // MQ2: Smoke

float SmokeCurve_MQ135[3]   = {2.3, 0.42, -0.38};    // MQ135: Smoke (pendekatan)

// ======================= SETUP ==============================

void setup() {

Serial.begin(115200);

I2CBus.begin(I2C_SDA, I2C_SCL, 100000);

if (!ads.begin(0x48, &I2CBus)) {

Serial.println("ADS1115 tidak ditemukan. Cek koneksi I2C!");

while (1);

}

ads.setGain(GAIN_ONE); // ±4.096V

Serial.println("Inisialisasi selesai...");

Serial.print("Ro MQ2: "); Serial.print(Ro_MQ2); Serial.println(" kΩ");

Serial.print("Ro MQ135: "); Serial.print(Ro_MQ135); Serial.println(" kΩ");

}

// ======================= LOOP ===============================

void loop() {

float rs_ro_mq2   = MQRead(MQ2_CHANNEL) / Ro_MQ2;

float rs_ro_mq135 = MQRead(MQ135_CHANNEL) / Ro_MQ135;

float smoke_mq2_ppm    = MQGetGasPercentage(rs_ro_mq2, SmokeCurve_MQ2);

float smoke_mq135_ppm  = MQGetGasPercentage(rs_ro_mq135, SmokeCurve_MQ135);

Serial.print("SMOKE (MQ2): ");

Serial.print(smoke_mq2_ppm); Serial.print(" ppm | ");

Serial.print("SMOKE (MQ135): ");

Serial.print(smoke_mq135_ppm); Serial.println(" ppm");

delay(1000);

}

// ======================= FUNGSI UTAMA =======================

float MQRead(uint8_t channel) {

float rs = 0;

for (int i = 0; i < READ_SAMPLE_TIMES; i++) {

rs += MQResistanceCalculation(readADC(channel));

delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);

}

return rs / READ_SAMPLE_TIMES;

}

float MQResistanceCalculation(int adcVal) {

float voltage = ads.computeVolts(adcVal);

float rs = ((5.0 - voltage) * RL_VALUE) / voltage;

return rs;

}

float MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, float *curve) {

return pow(10, ((log10(rs_ro_ratio) - curve[1]) / curve[2]) + curve[0]);

}

int readADC(uint8_t channel) {

return ads.readADC_SingleEnded(channel);

}